# Автомат (штурмовая винтовка) Armalite / Colt AR-15 / M16 M16A1 M16A2 M16A3 M16A4 (США)

Первый вариант винтовки ArmaLite Ar-15 rifle, с магазином на 25 патронов и верхним расположением рукоятки взведения затвора

Ранний вариант винтовки М16, принятый на вооружение ВВС США в 1963 году. Оружие укомплектовано 20-зарядным магазином

Серийная винтовка M16A1с 30-зарядным магазином и штык-ножом

Винтовка M16A1 с 20-зарядным магазином раннего образца

Винтовка M16A1 с 40мм гранатометом M203

Винтовка M16A2

Винтовка M16A4 со съемной рукояткой для переноски, установленной на направляющую типа Picatinny Rail

Винтовка M16A4 с комплектом RIS (Rai Interface System), установленным вместо штатного цевья, и коллиматорным прицелом Aimpoint вместо рукоятки для переноски

Вот что значить модульность: для одного "нижнего" модуля винтовки типа AR-15 можно подобрать и за полминуты установить десятки разных "верхних" модулей со стволами не только разной длины, но и калибра...

Можно увидеть как M16A1 "переламывается" для разборки

Можно увидеть маркировку на ствольной коробке M16A1, а также органы управления

Можно увидеть рентгенограмму M16A3. Алюминиевые детали - голубого цвета, стальные - черного

Можно увидеть "взрывную" схему винтовок типа AR15

M16A1 M16A2

Калибр 5.56x45mm (.223 Remington), M193 5.56x45mm NATO / M855
Тип газоотвод с прямым отводом газов в затворную группу
Общая длина 986 мм 1006 мм
Длина ствола 508 мм 508 мм
Вес, пустой / с полным магазином 30 патронов 2.89 кг / 3.6 кг 3.77 кг / 4.47 кг
Емкость магазина стандартно 20 или 30 патронов
Темп стрельбы 650 - 750 выстрелов в минуту 800 выстрелов в минуту
Дульная скорость пули 945 м/с 975 м/с
Максимальная эффективная дальность огня 460 метров 550 метров


История создания и принятия на вооружение второй по распространенности в мире (после автомата Калашникова) штурмовой винтовки M16 заслуживает отдельной толстой книги. На самом деле, такие книги и написаны, но на русском они будут изданы еще не скоро, потому я и приведу здесь насколько возможно краткую историю этой винтовки. Итак.
1948. Служба оперативных исследований Армии США (U.S. Army's Operations Research Office - ORO) начинает исследование эффективности стрелкового оружия. Эти исследования завершаются в начале 1950х годов выводом о желательности перехода от оружия калибра .30 (7.62мм) к оружию калибра .22 (5.56мм), имеющему возможность ведения автоматического огня, высокую скорость пули и эффективную дальность не менее 300 метров.
1953 - 1957. Министерство Обороны (МО) США проводит следующий исследовательский проект под кодовым названием "Project SALVO", который приводит к примерно аналогичным результатам. На основе полученных выводов МО США начинает программу SPIW (Special Purpose Infantry Weapon), в рамках которой должно быть разработано перспективное стрелковое оружие, стреляющие малокалиберными высокоскоростными стрелками и 30-40мм гранатами.
1957. Представители Армии США обращаются к компании Armalite Division of the Fairchild Aircraft Corp с предложением разработать автоматическую винтовку .22 (5.56мм) калибра, с малой массой, способную на дальности в 500 метров пробить стандартную армейскую каску. Юджин Стонер (Eugene Stoner), конструктор фирмы Armalite, начинает разработку новой винтовке на базе своей более ранней разработки, винтовки, AR-10 калибра 7.62мм. Одновременно с этим инженеры фирм Sierra Bullets и Remington, в содружестве с Armalite, начинают разработку нового боевого патрона калибра 5.56мм на базе охотничьих патронов .222 Remington и .222 Remington Magnum. Новый патрон поначалу получает название .222 Remington Special, а окончательное его обозначение - .223 Remington (5.56x45 мм).
1958. Первые винтовки фирмы Armalite, обозначенные AR-15, передаются для испытаний Армии США. В ходе испытаний выявляется ряд проблем с надежностью и точностью стрельбы.
1959. В конце года родительская компания фирмы Armalite, Fairchild Co, неудовлетворенная ходом разработки винтовки AR-15, продает все права на ее конструкцию компании Colt's Patent Firearms Manufacturing Company.
1960. Стонер покидает фирму Armalite и переходит работать в Colt. В этом же году Colt демонстрирует винтовки AR-15 заместителю начальника штаба ВВС США генералу Кертису ЛеМэю. Под впечатлением от демонстрационных стрельб ЛеМэй выражает желание закупить 8 000 винтовок AR-15 для службы безопасности Стратегического Воздушного Командования ВВС США (US AF Strategic Air Command security forces) для замены устаревших карабинов M1 и M2.
1962. Агентство по перспективным исследованиям МО США (Advanced Research Projects Agency - ARPA) закупает 1000 винтовок AR-15 у фирмы Colt и направляет их в Южный Вьетнам для проверки в условиях реальных боевых действий. Войска Южного Вьетнама поначалу используют новое оружие весьма успешно.
1963. Фирма Colt получает контракт на производство 85 000 винтовок для Армии США (под обозначением XM16E1) и еще на 19 000 винтовок - для ВВС США (M16). Винтовка M16 была ничем иным как исходной AR-15 с соответствующей маркировкой (Property of US Govt - Собственность Правительства США и т.п.). Винтовка XM16E1 отличалась от AR-15/M16 наличием досылателя затвора ("forward assist"), имевшего вид большой кнопки на правой стороне ствольной коробки. Данная покупка считалась "одноразовой" и предназначалась для различных элитных подразделений, вроде "Зеленых беретов" и Рейнджеров, в качестве временной меры перед принятием на вооружение систем SPIW.
1964. ВВС США официально принимают на вооружение винтовку M16. В этом же году Армия США принимает винтовку XM16E1 в качестве оружия ограниченного стандарта, для заполнения временной (как тогда считалось) ниши между снятой с производства 7.62мм винтовкой M14 и грядущим оружием, создаваемым по программе SPIW (эта программа закончилась провалом).
1966. Фирма Colt получает правительственный контракт на поставку 840 000 винтовок, на общую сумму в почти 92 миллиона долларов США.
1967. 28 февраля этого года Армия США официально принимает на вооружение винтовку XM16E1 под обозначением "US Rifle, 5.56mm, M16A1".
1965 - 1967. Опыт эксплуатации винтовок М16А1 Американскими войсками во Вьетнаме начинает приносить первые печальные плоды. Большое число отказов винтовок в боевых условиях приводит к значительным человеческим потерям среди американских солдат. Тому было несколько взаимосвязанных причин. Во первых, при создании патронов для М16 использовался порох типа IMR фирмы Dupont, но Армия США, из соображений экономии, при производстве патронов заменила его на стандартный порох, использовавшийся при снаряжении патронов 7.62x51mm NATO. Этот порох, в отличие от IMR, давал значительно больший процент нагара, который оседал в газоотводной системе, затворной группе и ствольной коробке винтовки M16. В сочетании с отказом от хромирования затворной группы и канала ствола и влажным климатом Юго-Восточной Азии это приводило к быстрому засорению механизмов винтовки с последующими отказами, выражавшимися зачастую в застревании стреляной гильзы в патроннике. Все бы было и ничего, если бы винтовки подвергались регулярной чистке. Но в результате хитрого маркетингового хода фирмы Кольт, заявлявшей что винтовка М16 практически не требует чистки и обслуживания, при их первоначальных закупках Армия США не заказала комплектов для чистки оружия - опять таки для экономии. Кроме того, солдаты не получали нужного обучения по уходу за винтовкой. Результат такой экономии оказался поистине плачевным.
 1967 - 1970. По результатам расследования, проведенного комиссией при Конгрессе США, принимается ряд срочных мер по исправлению ситуации. Во первых, тип пороха в патронах меняется на более "чистый", дающий гораздо меньше нагара. Во вторых, затворная группа, патронник и канал ствола начинают хромировать, что повышает коррозионную стойкость деталей и облегчает их чистку. В третьих, срочно закупаются комплекты для чистки оружия, а в действующих войсках начинается широкая программа обучения солдат чистке и уходу за винтовкой, в рамках которой издаются широко известные наставления по уходу за оружием в виде комиксов. Примерно к 1970му году штатные 20-патронные алюминиевые магазины в войсках начинают заменять на 30-патронные, для того чтобы уровнять М16 по этому показателю с советскими и китайскими автоматами Калашникова.
1977 - 1979. По результатам комплексных испытаний единым патроном для армий стран NATO становится улучшенный вариант патрона 5.56x45mm, разработанный бельгийцами из Фабрик Националь (FN) под обозначением SS109. Этот патрон изначально был создан вместе с ручным пулеметом FN Minimi, и имел несколько более тяжелую пулю с комбинированным сердечником из стали и свинца. Начальная скорость пули несколько уменьшилась по сравнению с исходным американским патроном М193, однако эффективность на больших дальностях возросла за счет более высокого баллистического коэффициента пули. Пуля SS109 требовала для своей стабилизации в полете более крутого шага нарезов - вместо шага 1:12 (1 оборот на 12 дюймов - 305 мм), шаг нарезов для SS109 пришлось сократить до 1:7 (1 оборот на 7 дюймов - 178 мм). При этом из новых стволов можно было спокойно стрелять старыми (легкими) пулями, при некотором ухудшении точности стрельбы. Стрельба новыми (тяжелыми) пулями из старых стволов приводила к существенному падению точности и кучности стрельбы.
1981. Colt разрабатывает вариант винтовки M16A1, адаптированный под патрон SS109 / 5.56mm NATO, и передает его на испытания Армии США под обозначением M16A1E1. Эта винтовка отличалась от M16A1 более толстым и тяжелым стволом с шагом нарезов 1:7, улучшенными прицельными приспособлениями, новым цевьем и прикладом, а также заменой режима непрерывного огня (очередями) на режим с отсечкой очереди после 3х выстрелов.
1982. Винтовка M16A1E1 получает официальное обозначение "US Rifle, 5.56mm, M16A2".
1983. Корпус Морской пехоты (КМП) США принимает на вооружение M16A2.
1985. Армия США принимает на вооружение M16A2 взамен М16А1.
1988. Компания FN Manufacturing Co, американское подразделение бельгийского концерна FN Herstal, становится основным поставщиком винтовок M16A2 для Вооруженных Сил США. Компания Colt продолжает производство винтовок типа AR-15 / M16 только для гражданского и полицейского рынков, а также на экспорт.
1994. На вооружение ВС США поступают самые последние варианты винтовки М16: это винтовки M16A3 и M16A4, имеющие так называемые "плоские" ("flat top") ствольные коробки, у которых интегральная рукоятка для переноски заменена на направляющую типа Picatinny, предназначенную для установки самых разных прицельных приспособлений, в том числе и съемной рукоятки для переноски с прицельными приспособлениями по типу М16А2. В остальном винтовка M16A4 идентична M16A2, тогда как M16A3 отличается еще и тем, что вместо отсечки по 3 выстрела она имеет режим огня очередями любой длины (как на М16А1). Два других варианта М16 - карабины M4 и M4A1, описаны в отдельной статье на этом же сайте.

В целом следует признать, что уже к началу 1970х годов винтовка М16 являлась полноценным боевым оружием, имеющим целый ряд существенных достоинств (ну и недостатки, разумеется, у нее тоже были). По сравнению с главным противником М16 на мировой арене - автоматом Калашникова (АКМ), М16 имела большую точность и кучность стрельбы одиночными выстрелами, была более комфортна и удобна в обращении. С другой стороны, М16 требовала гораздо более тщательного ухода, более качественных боеприпасов. По надежности в особенно тяжелых условиях (загрязнение, запыление) АКМ также превосходил М16. Одним из главных достоинств конструкции Стонера, однако же, надо признать ее исключительную гибкость. Благодаря модульности конструкции, фактически состоящей из двух крупных модулей - "верхнего" (верхняя часть ствольной коробки, ствол, газоотвод, цевье, прицельные приспособления, затворная группа) и "нижнего" (нижняя часть ствольной коробки, ударно-спусковой механизм, буфер с возвратной пружиной, пистолетная рукоятка, приклад), обеспечена возможность очень быстрой реконфигурации винтовки. Так, на одну соответствующую стандартам "нижнюю" часть можно установить верхние части со стволами самой разной длины (от 250 до 610 мм), калибра (.22LR, 7.62x39мм, 9x19мм, 10мм Auto, .50AE и многих других, не считая родного 5.56х45мм), с интегральной или съемной рукояткой для переноски. Особенно это существенно для потребителей на гражданском и полицейском рынках.
Кроме того, в последние годы появились новые комплектные модули верхней части ствольной коробки (upper receiver) или переделочные наборы (conversion kit), позволяющие заменить оригинальную газоотводную систему Стонера на вариант с газовым поршнем с коротким ходом, что позволяет существено уменьшить засорение затворной группы и внутренностей ствольной коробки продуктами сгорания. С другой стороны, подобные переделки могут повысить износ ствольной коробки и узла запирания (боевых упоров затвора) в силу несимметричности приложения силы при отпирании (поршень воздействует на выступ на верхней части затворной рамы) и отсутствия "поджатия" затвора вперед, к стволу при начале отпирания (за счет давления в полости затворной рамы).

Кроме ВС США, винтовки М16 армейского образца используются в полиции США (например, полиция Лос-Анджелеса (LAPD) использует списанные из Армии винтовки), эти же винтовки широко поставляются на экспорт. Их используют многие элитные подразделения других стран, такие как британские SAS или австралийские рейнджеры. Значительное количество М16 имеется на вооружении в Израиле. Одно время винтовки М16 производились по лицензии на Филиппинах и в Южной Корее. В настоящее время канадская компания Diemaco производит лицензионные варианты М16 под обозначениями С7 и С8 для Канадских Вооруженных сил и на экспорт.

Гражданские и полицейские модификации винтовки AR-15 производятся под самыми разными обозначениями десятками фирм на территории США, в частности такими как Armalite, Bushmaster, Colt, Hesse, Les Baer, Olympic Arms, Wilson Combat, и многими другими. Кроме того, клоны AR-15 производятся в Китае на государственных предприятиях NORINCO под обозначениями "Model 311" (только самозарядная) и "CQ" (с возможностью автоматического огня).

Легенды и мифы о винтовке М16.
Автору этих строк не раз приходилось сталкиваться с легендами и байками, связанными с винтовкой М16 - с точки зрения "легендарности" она вполне может сравниться с автоматом Калашникова, разве что знак у этих легенд как правило обратный, негативный. Здесь я попробую разобрать несколько самых ходовых легенд.

1. Ненадежность винтовки М16
Корни этой легенды очевидным образом лежат в событиях конца 1960х годов, когда по причине головтояпства армейских чинов и желания срубить деньги по-легкому фирмы Кольт в войска стали поступать винтовки и патроны, не соответствовашие изначально принятым и отработанным. После того, как солдат научили чистить свои винтовки, стволы и затворные группы винтовок М16 получили покрытие из хрома, а порох в патронах стал нужных марок, проблемы с винтовками если не сошли на нет, то уменьшились до приемлимых величин. Тем не менее, до сих пор в русскоязычных истчониках можно встретить сказки о том, что винтовку М16 нужно чистить очень часто, чуть ли не каждые 300 выстрелов. Это, разумеется, не так. Во-первых, чистить нужно любое оружие и всегда. Во-вторых, в реальных условиях эксплуатации винтовки типа Ar-15 / M16 способны вообще без чистки сделать самое меньшее 1500-2000 выстрелов (это, напомню, 50-60 магазинов), сохраняя к концу стрельб работоспособность.

2. Сложность винтовки М16 в обслуживании и уходе
Корни этой легенды мне отследить не удалось, однако, фактически, при неполной разборке в полевых условиях М16 не сложнее автомата Калашникова, а кое в чем еще и удобнее, ибо при неполной разборке (для осмотра и чистки "в поле") разбирается на меньшее число компонент. Судите сами, я привожу процедуру неполной разборки винтовки М16А2 (предполагая, что оружие уже разряжено и магазин извлечен).
- выдавить задний штифт ствольной коробки слева направо (пальцем, пулей патрона), затем вытащить его вправо до упора, при этом штифт останется в нижней части ствольной коробки
- "переломить" ствольную коробку вокруг переднего штифта
- потянув за рукоятку взведения затвора, извлечь из ствольной коробки рукоятку с затворной группой
- все!
После этого оружие можно осматривать и чистить, при этом канал ствола удобно наблюдается и чистится со стороны казенной части. Сборка производится в обратном порядке. Дальнейшая разборка (затворной группы, буфера отката с возвратной пружиной) производится только при очень сильном загрязнении, а газовая трубка изредка промывается керосином или специальным чистящим и смазывающим составом. В регулярной чистке газовая трубка НЕ НУЖДАЕТСЯ.

3. Линейная компоновка винтовки приводит к существенному увеличению профиля стрелка, видимого (и обстреливаемого) противником
Это один из любимых пунктиков в сравнении с автоматом Калашникова. Однако, если взять в руки линейку, то выяснится, что при стрельбе из-за укрытия с упором цевья на бруствер высота линии прицеливания М16 отличается от высоты линии прицеливания АК-74 менее чем на 2 сантиметра, а при стрельбе из положения лежа с упором магазина в землю (при использовании 30-зарядных магазинов) и того меньше (иллюстрации можно увидеть тут). При стрельбе же стоя или с колена разница в принципе исчезает, так как основной целью становится не голова и плечи стрелка (находящиеся выше линии канала ствола), а его торс.

4. Винтовка М16 не подходит для рукопашного боя
Чтобы понять, что это не так, достаточно обратить внимание на наличие на всех вариантах армейских винтовок М16 прилива для крепления штык-ножа под стволом. Разумеется, конструкция винтовки не предусматривает выбивания ее прикладом дверей или использования оружия в качестве лома - для этого есть специальный инструмент, однако в крайнем случае (а в наше время рукопашная схватка - это скорее крайний случай, а не норма) она вполне может использоваться и в такой роли. Кроме того, нужно помнить что в ВС США даже рядовым пехотинцам зачастую помимо винтовки выдается и табельный пистолет, как раз таки для ситуаций типа "схватка на дистанции вытянутой руки".

© Максим Попенкер, 2010

Техническое описание винтовки М16.

Винтовки серии M16 / AR-15 представляют собой автоматическое или полуавтоматическое оружие с воздушным охлаждением ствола, питанием из отъемных коробчатых магазинов и автоматикой на основе газового двигателя. Огонь это оружие всегда ведет с закрытого затвора.

Газоотводная автоматика конструкции Юджина Стонера не имеет газового поршня в его традиционном понимании. Пороховые газы отводятся через отверстие в стенке ствола и по газовой трубке из нержавеющей стали отводятся внутрь ствольной коробки. Задний конец газовой трубки перед выстрелом входит в специальный насадок ("gas key"), установленный сверху на затворной раме. В момент выстрела пороховые газы проходят по газовой трубке и через насадок попадают в полость внутри затворной рамы. Эта кольцевая полость расположена вокруг хвостовика затвора и с передней стороны ограничена утолщенной частью затвора, а с задней - стенкой затворной рамы. Давление газов внутри этой полости заставляет затворную раму начать движение назад, относительно изначально неподвижного затвора. Это движение при помощи фигурного паза в затворной раме и входящего в него ведущего штифта на затворе поворачивает затвор, выводя его боевые упоры (числом 7) из зацепления с хвостовиком ствола. После расцепления затвора со стволом вся затворная группа (затвор и затворная рама) продолжают движение назад под действием остаточного давления газов в патроннике и благодаря инерции этих частей. При этом движении из ствола извлекается и выбрасывается наружу стрелянная гильза и сжимается возвратная пружина, расположенная в прикладе. Под воздействием возвратной пружины затворная группа возвращается вперед, подавая в ствол новый патрон и в конце движения запирая ствол поворотом затвора. По израсходовании всех патронов в магазине затворная группа автоматически остается в заднем положении благодаря наличию в механизме затворной задержки, включаемой автоматически подавателем магазина, а выключаемой вручную, при помощи кнопки на левой стороне ствольной коробки.
Рукоятка взведения "Т"-образная, расположена в задней части ствольной коробки над прикладом, и не двигается при стрельбе. Начиная с ХМ16Е1 / М16А1 винтовки имеют на правой стороне ствольной коробки досылатель затвора, предназначенный для ручного закрытия затвора, если усилия возвратной пружины для этого не хватает (например, засорился патронник). Досылатель имеет вид кнопки с собачкой на противоположном конце, взаимодействующей с насечками на правой стороне затворной рамы. Окно для выброса гильз закрывается подпружиненной пылезащитной шторкой, автоматически открывающейся при взведении затвора. Кроме того, начиная с М16А2 позади окна для выброса гильз появился выступ-отражатель, предназначенный для обеспечения возможности комфортной стрельбы с левого плеча. Интересно, что для М16А1, не имевшей такого приспособления, в Армии США существовал специальный съемный отражатель, устанавливавшийся при необходимости на оружие за пару минут.

Ударно-спусковой механизм курковый, достаточно простой по конструкции, и ведущий свою родословную от дробового ружья Браунинга Auto-5. Режимы работы УСМ выбираются при помощи трехпозиционного (на боевом оружии) или двухпозиционного (на гражданском) переключателя, расположенного на ствольной коробке слева, над пистолетной рукояткой. Положения переключателя для боевого оружия: "safe" (предохранитель), "semi" (одиночные выстрелы), "auto" (автоматический огонь, М16А1, М16А3) или "burst" (огонь с отсечкой по 3 выстрела, М16А2, М16А4).

Ствольная коробка выполнена из двух половин, верхней и нижней (upper receiver, lower receiver). Обе половины выполнены станочной обработкой из алюминиевых кованных заготовок (некоторые коммерческие модели имеют ствольные коробки целиком фрезерованные из алюминия). Соединение двух половин происходит при помощи двух поперечных штифтов - переднего (поворотного - pivot pin) и заднего (разборочного - takedown pin). Для неполной разборки задний штифт выдавливается слева направо при помощи любого подходящего предмета, в том числе - патрона, а затем ствольная коробка "переламывается" вокруг переднего штифта, после чего из нее можно извлечь затворную группу и рукоятку для заряжания, и произвести осмотр и чистку оружия. Для дальнейшей разборки передний штифт выдавливается аналогичным образом и ствольная коробка разбирается на две части. Нужно подчеркнуть, что оба штифта не извлекаются полностью, а остаются торчать в нижней части ствольной коробки, то есть утерять их при разборке даже в полевых условиях если и не невозможно, то весьма сложно.

Фурнитура винтовки (цевье, пистолетная рукоятка, приклад) выполнены из ударопрочного пластика черного цвета. Цевье на М16А1 и боле ранних винтовках - треугольного поперечного сечения, из двух невзаимозаменяемых половин, левой и правой. На М16А2 цевье круглого сечения, из двух взаимозаменяемых половин, верхней и нижней. Внутри цевье имеет алюминиевые теплозащитные вкладыши. Приклад у М61А2 несколько длиннее, чем у М16А1. В затыльнике приклада имеется дверца, закрывающая отсек для принадлежностей для чистки и ухода за оружием. Винтовка комплектуется съемным винтовочным ремнем. Пламегасители на самых ранних моделях М16 - трехщелевые, с открытыми вперед щелями, на М16А1 - четырехщелевые, с закрытыми спереди щелями, на М16А2 - пятищелевые. На пламегаситель моет устанавливаться штык-нож модели М7 или М9. На винтовках М16А1 и М16А2 возможна установка 40мм однозарядного гранатомета M203. Гранатомет устанавливается под стволом винтовки вместо штатного цевья, для стрельбы из него на винтовку также ставятся специальные дополнительные прицельные приспособления. На винтовках М16А2 / А3 / А4 с системой RIS (новое цевье с интегральными направляющими типа Picatinny rail) гранатомет крепится непосредственно на нижнюю направляющую Picatinny.

Прицельные приспособления на М16А1 включают в себя круглую мушку на основании газовой камеры, закрытую с боков двумя "ушами". Диоптрический целик перекидной, L-образный, рассчитан на дальности в 250 и 400 метров, и расположен в рукоятке для переноски. Мушка имеет возможность регулировки по высоте, а целик имеет механизм введения боковых поправок (только для приведения оружия к нормальному бою). На М16А2 мушка в целом аналогична мушке М16А1, однако имеет прямоугольное сечение. Целик также диоптрический, перекидной, однако поправки на дальность вводятся при помощи барабанчика под целиком, а две апертуры рассчитаны на разные условия стрельбы - при хорошей освещенности (меньшая) и при малой освещенности (большая). На М16А2 и М16А3 вместо интегральной рукоятки выполнена направляющая для крепления различных прицельных приспособлений типа Picatinny (MilStd -1913). При необходимости на эту направляющую может быть установлена съемная ручка для переноски с прицельными приспособлениями, идентичными винтовке М16А2. В последние годы армейские винтовки часто комплектуются оптическими прицелами малой кратности Trijicon ACOG или коллиматорными прицелами Aimpoint или EOTech, устанавливаемыми на быстросъемных кронштейнах на направляющую Picatinny rail на верхней части ствольной коробки. Дополнительно к оптическим прицелам могут устанавливаться резервные открытые прицельные приспособления, чаще всего имеющие вид складного диоптрического целика, также установленного на направляющую Picatinny rail. Нужно заметить, что при использовании 4Х прицелов Trijicon ACOG (они, в частности, являются штатными для Морской Пехоты США) винтовка М16А4 обеспечивает эффективную стрельбу на дальность до 400-500 метров

Питание патронами осуществляется из коробчатых двухрядных магазинов. Первоначально магазины были алюминиевые, на 20 патронов, позже появились алюминиевые и стальные магазины на 30 патронов. Кроме того, существует значительный выбор магазинов различной емкости, производимых для коммерческой продажи - от 7 и 10-патронных для гражданского оружия, до 40-патронных коробчатых и 100-120 патронных барабанных (включая 100-патронные двойные барабаны Beta-C американского производства и 120-патронные барабаны китайского производства).

## Автоматическая винтовка М16 (США)

Винтовка М16 (AR-15)

Опыт применения винтовки М16А1 во Вьетнаме доказал необходимость создания нового компактного образца для использования в специфических условиях, который при размерах пистолета-пулемета обеспечивал бы поражающее действие штурмовой винтовки на соответствующих дальностях. Фирмой "Кольт" была разработана модификация модель 609, получившая название "Кольт Коммандо"и использовавшаяся во Вьетнаме под обозначениями XM177 (в ВВС), ХМ177Е1 и Е2 (в армии). Название "Кольт Коммандо"объединяло серию карабинов с длиной ствола от 254 мм до 368 мм. Был усилен пламегаситель (его длина достигла 102 мм), установлен трубчатый телескопический приклад регулируемой длины (4 фиксированные установки), "круглое"цевье из симметричных половин.

Американский солдат с винтовкой M16

Винтовка М16 с подствольным гранатометом M203

В середине 50-х годов было выдано задание на разработку малокалиберной винтовки весом не более 2,7 кг с магазином на 20 патронов и возможностью стрельбы очередями, способную на дальности до 500 м пробить армейский стальной шлем. В 1958 г. фирма «Армалит дивижн» представила 5,56-мм винтовку AR-15, разработанную конструктором Юджином Стонером на основе опытной винтовки AR-10 под патрон .222 «ремингтон спешиал» (вскоре получивший обозначение .223). Командование материального обеспечения армии включило AR-15 в число первоочередных программ развития вооружения. В 1963 г. был решено произвести «разовую закупку» 85000 AR-15 под обозначением М16 для армии и 19000 для ВВС, 1000 винтовок, по инициативе министерства обороны, были направлены во Вьетнам для войсковых испытаний. Во Вьетнаме и на полигонных испытаниях винтовка показала неплохие результаты на дальностях до 270 м — на этой дальности она по точности стрельбы в 1,2 раза превосходила М14 и расходовала в 1,5 раза меньше патронов на выполнение тех же задач. Кроме того, при равном общем весе 7,5 кг солдат мог нести винтовку М16 и 250 патронов к ней или винтовку М14 со 100 патронами.
М16 стала первой принятой на вооружение штурмовой винтовкой малого калибра и знаменовала новое — после 90-х годов XIX в. — уменьшение калибра индивидуального универсального оружия.
Надежность М16 оказалась низкой, часты были отказы. Конструктором было разработано новое семейство стрелкового оружия «Стонер-63», включавшее винтовку, карабин, ручной пулемет. 5,56-м ручной пулемет «Стонер-63 А1» с ленточным питанием из этого семейства в 1972 г. был в небольшом количестве принят на вооружение морской пехоты под обозначением Мк23.

Укороченный вариант винтовки М16А1

Все же решено было модернизировать М16, что и осуществили специалисты фирмы «Кольт» (приобрела права на производство AR-15 еще в 1959 г.) в 1967-69 гг., создав модель М16 А1. От базовой она отличается наличием зубцов на правой стороне затвора и рамы толкателя, которые служат для ручного возвращения затвора в переднее положение в случае его недохода или отскока. Кроме того, М16А1 имеет несколько больший вес, увеличенный за счет уменьшения хода затвора темп стрельбы, большую надежность работы. Одновременно был введен секторный магазин на 30 патронов. В патроне был заменен сорт пороха, что уменьшило разгар ствола и засорение газоотоводной трубки.

Кроме «Кольт Индастриз» к производству М16 по заказам Министерства обороны США привлекались фирмы «Гидраматик Дивижн» (подразделение «Дженерал Моторс») и «Харрингтон энд Ричардсон».

Для взведения ударного механизма необходимо отвести рукоятку взведения назад за ее захваты в задней части ствольной коробки. Если магазин пуст, то подаватель магазина идет вверх и фиксирует затвор в заднем положении (кнопка затворной задержки находится слева впереди спусковой скобы). В противном случае затвор возвращается вперед, при этом извлекает верхний патрон и досылает его в патронник. Затвор останавливается, когда патрон полностью вошел в патронник, но затворная рама продолжает двигаться, и вырезы в ней проворачивают затвор против часовой стрелки, а восемь запирающих выступов входят в упоры ствола. После установки переводчика вида огня в нужное положение и нажатия на спусковой крючок происходит выстрел. Шептало выходит из зацепления с вырезом на курке, курок, поворачиваясь, бьет по ударнику, который, свою очередь, накалывает капсюль патрона. Когда пуля проходит дальше отверстия в стенке канала ствола, часть газов поступает в газовый канал и через газовый регулятор направляется к затворной раме. Роль поршня затворной рамы играет короткая трубка в ее верхней части. Под действием давления газов рама движется назад, поворачивая и отпирая затвор. После этого она захватывает затвор и продолжает откат вместе с ним. Выбрасыватель извлекает гильзу из патронника, подпружиненный толкатель отражателя на зеркале затвора выбрасывает ее в окно на правой стороне ствольной коробки. Затворная рама продолжает движение назад, сжимая возвратную пружину и взводя курок. Реакция амортизатора отдачи и разжимание возвратной пружины посылают раму вперед, цикл повторяется.

Ударно-спусковой механизм смонтирован в отдельном корпусе и допускает ведение одиночного и непрерывного огня. На левой стороне штампованной ствольной коробки над пистолетной рукояткой располагается флажковый переводчик-предохранитель. Спусковой механизм создан на основе механизма винтовки М1 «Гаранд». Курок имеет вырезы рядом с осью своего вращения, с которыми входит в зацепление шептало. Причем второй вырез, расположенный внизу, обеспечивает фиксацию курка подпружиненным шепталом разобщителя при стрельбе одиночными. В этом случае затворная рама отводит курок в заднее положение, разобщитель, под действием пружины, поворачивается вперед и его шептало блокирует ход курка. Для производства следующего выстрела необходимо сначала отпустить спусковой крючок, в результате чего шептало разобщителя расцепляется с ним, а шептало спуска входит в зацепление с вырезом на курке. Этот процесс повторяется каждый раз в указанном режиме. При непрерывной стрельбе работа механизма отличается тем, что выступ переводчика блокирует разобщитель, который не участвует в процессе. Для предотвращения удара курка по ударнику до того, как затвор запер канал ствола, курок удерживается шепталом автоспуска, которое выводится из заблокированного положения затворной рамой на последнем этапе ее движения. Если спусковой крючок отпустить, то курок будет удерживаться не автоспуском, а шепталом спуска.

Треугольная стойка мушки смещена назад для возможности выстреливания с пламегасителя оперенных винтовочных гранат. Прицел укрыт в рукоятке для переноски, его регулировка производится специальным маховчиком по числу щелчков. Гнездо магазина расположено впереди спусковой скобы, а клавиша магазинной защелки — справа под окном ствольной коробки.

Приклад, цевье и пустотелая пистолетная рукоятка выполнены из черного пластика, соответствующим по цвету общей отделке (анодирование) металлических частей винтовки.

На основе М16А1 фирма «Кольт» разработала семейство CAR-15 («Colt — AR-15»), включавшее: «штурмовые карабины» CAR-15 М1 (проходил войсковые испытания под обозначением XM16E1) и М655 (длина ствола 400 мм, новая пластиковая ствольная накладка из двух одинаковых деталей), ручной пулемет CAR-15 M2 с ленточным питанием, автомат (карабин) «Кольт Коммандо». Во Вьетнаме испытывались съемные складные сошки, крепившиеся на ствол винтовки под стойкой мушки.

К штурмовым винтовкам М16, М16 А1 и карабину М655 были приняты универсальный и удлиненный клинковый штыки-ножи.

Винтовка М16А1 в целом показала высокие боевые качества. К недостаткам ее можно отнести высокую чувствительность механизмов к загрязнению и запылению, сложность неполной разборки.

Во Вьетнаме мелкие армейские подразделения использовали штурмовую М16А1 в качестве «эрзац-снайперской» с установленным на рукоятке для переноски 3-х или 4-кратным оптическим прицелом и «щекой» на прикладе. Самозарядный вариант М16А1 с 4-кратным прицелом использовался в 70-80-е годы в качестве «полицейского» снайперского оружия.

Копии М16А1 производились на Филиппинах (компания «Элиско Тул»), в Сингапуре («Чартерд Индастриз»), в Южной Корее (под обозначением Модель 603К), в Китае (под обозначением CQ). Винтовки М16, М16А1 и А2 кроме США состоят на вооружении армий еще 26 стран, среди которых Гондурас, Гватемала, Израиль, Ливан, Ливия, Марокко, Мексика, Новая Зеландия, Оман, Панама, Тайвань.М16А2 с некоторыми изменениями (форма приклада, пистолетной рукоятки и цевья, прицельные приспособления) производится под обозначением С7 в Канаде, под обозначением «Тип 311» — в Китае. В некоторых странах М16А1 состоит на вооружении одновременно с АК-47. На основе М16А2 созданы: ручной пулемет М16А2 HBAR («модель 741») с утяжеленным стволом и складными сошками, карабин «723», автомат М231, укороченный автомат «733» типа «Кольт Коммандо» с длиной ствола 290 мм. Для стрельбы патроном М193 имеются модели «703» и «711» со стволом от М16А1.

Хотя ручной пулемет на основе М16А2 не заинтересовал американскую армию, «Кольт» не отказалась от идеи унифицированного с винтовкой пулемета. Уже в 1987 г. совместно с канадской фирмой «Димако» она создала 5,56-мм ручной пулемет, отличавшийся от М16 А2 стволом со складными телескопическими сошками, прямоугольной ствольной накладкой с передней рукояткой удержания, дополнительной рукояткой для переноски и дисковым магазином на 90 патронов.

Фирма «Кольт» предложила в качестве «снайперского оружия для городской полиции» 5,56-мм винтовку AR-15A2 HB с оптическим прицелом, тяжелым стволом хорошей выделки и новым прикладом со «щекой». Коммерческие варианты AR-15A2 выпускаются под патроны .223 «ремингтон», 7,62х39, .22 LR. Самозарядные «коммерческие» варианты AR-15 кроме «Кольт» выпускают фирмы «Бушмастер», «Игл Армз», «Найтс Мэнифэкчуринг», «Спрингфилд Армори», «Олимпик Армз». Последняя выпустила целый ряд модификаций AR-15 в виде самозарядных винтовок и карабинов, пригодных для применения в качестве полицейских образцов и в подразделениях специального назначения. «Бушмастер» на основе AR-15 выпустила в 1995 г. 5,56-мм винтовку M17S по схеме «буллпап» с лаконичным дизайном, хромированным каналом ствола длиной 546 мм, алюминиевой ствольной коробкой, расположением прицела, мушки и крепления ночного прицела на рукоятке для переноски. M17S имеет вес 3,7 кг и прицельную дальность всего 250 м. «Найтс Мэнифэкчуринг» выпускает новую 7,62-мм винтовку SR-25, разработанную в 1990 г. Ю.Стонером как сочетающую свойства AR-10 и AR-15. Винтовка SR-25 «Матч» и карабин на ее базе имеют свободно плавающий ствол под патрон .308 «винчестер». Сверху ствольную коробку венчает ребристая планка для крепления оптических прицелов. Ствол укрывает трубчатое цевье из пластика, армированного стекловолокном. К цевью могут крепиться складные сошки типа «Харрис Бипод». Ёмкость сменных магазинов 5 и 20 патронов. Без патронов и прицела масса SR-25 «Матч» со стволом длиной 610 мм составляет около 4,9 кг, а общая длина 1105 мм.

Состоит — в армиях США, Чили, Доминиканской Республики Гаити, Италии, Иордании, Южной Кореи, Мексики, Никарагуа, Панамы, Филиппин, Великобритании, Вьетнама и др.

Кровавый путь М16:

      - Вьетнамская война 1965-73;

      - Операция EAGLE PULL в Камбодже 1975;

      - Операция FREQUENT WIND в Южном Вьетнаме1975;

      - Спасательная операция в Камбодже 1975;

      - Освобождение заложников в Иране 1980;

      - Операция по развертыванию в Ливане 1982-83;

      - Операция URGENT FURY в Гренаде 1983;

      - Операция JUST CAUSE в Панаме 1989-90;

      - Операция DESERT SHIELD в Саудовской Аравии 1990-91;

      - Операция DESERT STORM в Кувейте 1991;

      - Операция PROVIDE COMFORT в Ираке 1991;

      - Операция SEA ANGEL в Бангладеш 1991;

      - Операция RESTORE HOPE в Сомали 1992-93;

      - Операция RESTORE DEMOCRACY на Гаити 1995;

      - Миротворческая миссия в Боснии 1995;

      - Операция SILVER WAKE в Албании 1997-98;

      - Эвакуация из Заира 1997;

      - Миротворческие миссии в Югославии, Косово, Сербии 1998-2000;

      - Операция Enduring Freedom в Афганистане 2001-????

Здесь можно посмотреть на всё "семейство" М16.

ТАКТИКО - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ М16/М16А1

| Калибр, мм | 5, 56 |
| --- | --- |
| Применяемый патрон | 5,56x45 (М855, SS109) |
| Начальная скорость пули (М193/М855), м/с | 1000 |
| Вес без ремня и принадлежностей, кг | 3,1/3,18 |
| Вес пустого магазина на 20 патронов , г | 117 |
| Вес пустого магазина(металлического) на 30 патронов, г | 113 |
| Вес пустого магазина (нейлонового, снаряженного) на 30 патронов, г | 318 |
| Длина с пламегасителем, мм | 991 |
| Длина оружия со штыком М7, мм | 1120 |
| Длина ствола, мм | 508 |
| Темп стрельбы, в/м | 750/950 |
| Эффективная дальность стрельбы, м | 400 |
| Ёмкость магазина, патронов | 20 (30) |